Tabla de conexiones (RP2040 GPIO)

Display de 7 segmentos (cátodo común)

| Segmento | RP2040 pin | Nota |
| --- | --- | --- |
| A | GP0 | Resistencia 220Ω en serie |
| B | GP1 | Resistencia 220Ω en serie |
| C | GP2 | Resistencia 220Ω en serie |
| D | GP3 | Resistencia 220Ω en serie |
| E | GP4 | Resistencia 220Ω en serie |
| F | GP5 | Resistencia 220Ω en serie |
| G | GP6 | Resistencia 220Ω en serie |
| (DP) punto decimal (opcional) | GP7 (opcional) | Resistencia 220Ω en serie |
| Cátodo común | GND | Conectar directamente a GND (cátodo común) |

Si tu display no tiene DP o no lo usas, deja GP7 libre u úsalo para otra señal.

Botones (entrada con Pull-Up interno)

Nota: cada botón al presionarse debe llevar la línea a GND.

Dígitos (0–3)

| Botón | RP2040 pin | Función |
| --- | --- | --- |
| 0 | GP8 | Seleccionar dígito 0 |
| 1 | GP9 | Seleccionar dígito 1 |
| 2 | GP10 | Seleccionar dígito 2 |
| 3 | GP11 | Seleccionar dígito 3 |

Operaciones

| Botón | RP2040 pin | Función |
| --- | --- | --- |
| + (suma) | GP12 | Operación suma |
| - (resta) | GP13 | Operación resta |
| = (igual) | GP14 | Ejecutar / mostrar resultado |

LEDs estado (con resistencias 220Ω)

| LED | RP2040 pin | Función |
| --- | --- | --- |
| FETCH | GP15 | Indica etapa Fetch |
| DECODE | GP16 | Indica etapa Decode |
| EXECUTE | GP17 | Indica etapa Execute |
| WRITE-BACK | GP18 | Indica etapa Write-Back |
| ZERO (bandera) | GP19 | Se enciende si resultado == 0 |
| NEGATIVE (bandera) | GP20 | Se enciende si resultado negativo |
| OVERFLOW (bandera) | GP21 | Se enciende si ocurrió overflow |

Alimentación y tierra

- 3V3 -> alimentar la RP2040 (vía USB o pin 3V3 si corresponde).

- GND -> masa común del protoboard, display y botones.

Resistencias

- LEDs de estado: 220 Ω en serie con cada LED (FETCH, DECODE, EXECUTE, WRITE-BACK, ZERO, NEGATIVE, OVERFLOW).

- Segmentos del display: 220 Ω en serie en cada pin A..G (y DP si se usa).

- Los botones no requieren resistencias si usas el Pull-Up interno; el otro extremo del botón va a GND.